Assembly instruction to hexadecimal, to machine code

| type | Instruction | Hexadecimal | Binary |
| --- | --- | --- | --- |
| I | addi x0, x0, 7 | 0x00700013 | 00000000011100000000000000010011 |
| I | addi x20, x0, 242 | 0x0F200A13 | 00001111001000000000101000010011 |
| I | addi x7, x0, 4 | 0x00400393 | 00000000010000000000001110010011 |
| R | add x10, x20, x7 | 0x007A0533 | 00000000011110100000010100110011 |
| R | or x28, x10, x20 | 0x01456E33 | 00000001010001010110111000110011 |
| R | sll x30, x28, x7 | 0x007E1F33 | 00000000011111100001111100110011 |
| R | sub x6, x30, x30 | 0x41EF0333 | 01000001111011110000001100110011 |
| S | sd x30, 112(x0) | 07e03823 | 11100000000011110011100000100011 |
| I | ld x5, 112(x0) | 0x07003283 | 00000111000000000011001010000011 |
|  | addi x16, x30, 1 | 0x001F0813 | 00000000000111110000100000010011 |
|  | beq x5, x16, L1 | 0x01028663 | 00000001000000101000011001100011 |
|  | addi x4, x30, 1 | 0x001f0213 | 00000000000111110000001000010011 |
|  | beq x0, x0, END | 0x00000463 | 00000000000000000000010001100011 |
|  | L1: addi x4, x0, 3 | 0x01f00213 | 00000001111100000000001000010011 |
|  | END: addi x0, x0, 0 | 0x00000013 | 00000000000000000000000000010011 |